СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  УСТЬ-ИЗЕССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестого созыва

РЕШЕНИЕ

(Восьмой сессии)

от 08.04.2021                        с. Усть-Изес                                 № 3

«Об утверждении программы комплексного развития системы  коммунальной  инфраструктуры Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на  перспективу до 2033 года»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, Совет депутатов Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

      - Утвердить программу комплексного развития системы коммунальной  инфраструктуры Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

Глава Усть-Изесского сельсовета

Венгеровского района 	Н.Ф. Кузовков

Новосибирской области

Председатель Совета депутатов

Усть-Изесского сельсовета

Венгеровского района 	Л.С. Семёнова

Новосибирской области

Утверждена

решением 8-й сессии

Совета депутатов

Усть-Изесского сельсовета

Венгеровского района

Новосибирской области

от 08.04.2021 № 3

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Усть-Изесского сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области

на 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года

с. Усть-Изес

2021 год

# 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на период до 2033 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Новосибирской области от 24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, Устав Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Заказчик программы | администрация Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | - администрация Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |  |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области |
| Цель программы | - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в с. Усть-Изес Венгеровского района Новосибирской области; -повышение энергосбережения; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 2. Снижение потребления энергетических ресурсов. 3. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2021- 2031 годы и на период до 2033 года |
| Мероприятия программы | В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета; - замена электрических ламп на энергосберегающие лампы В части участия в накоплении и транспортировании твердых коммунальных отходов - установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов; Теплоснабжение -строительство новой модульной котельной с. Усть-Изес; - модернизация тепловой сети в с. Усть-Изес; Водоснабжение -строительство водопроводной сети; - установка модуля для очистки воды; |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области; |
| Ожидаемые результаты | - организация электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; - улучшение экологического состояния окружающей среды; - улучшение санитарного состояния сельских территорий; -обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых бытовых отходов; -повышение надёжности и качества теплоснабжения. - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН. |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Усть-Изесского сельсовета. Общий объем финансирования в течение 2021 - 2031 гг., в перспективе до 2033 г. составит 112 103,00 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет – 5925,9 тыс.руб. - 2021 г. – 676,5 тыс. руб.; - 2022 г. – 0 тыс. руб.; - 2023 г. – 0 тыс. руб.; - 2024 г. – 421,5 тыс. руб.; - 2025 г – 487,6 тыс. руб.; - 2026 г – 490,0 тыс. руб.; - 2027 г.-2033 г. 3850,3 тыс.руб. ; Внебюджетные источники – 0 тыс. руб. - 2021 г. – 0 тыс. руб.; - 2022 г. – 0 тыс. руб.; - 2023 г. – 0 тыс. руб.; - 2024 г. –0 тыс. руб.; - 2025 г – 0 тыс. руб.; - 2026 г –0 тыс. руб.; 2027 г.-2033 г. 0 тыс.руб. - Областной бюджет – 106 177,1тыс.руб. - 2021 г. – 22827,1 тыс. руб.; - 2022 г. – 0 тыс. руб.; - 2023 г. –0 тыс. руб.; - 2024 г. – 150,0 тыс. руб.; - 2025 г – 83000,00 тыс. руб.; - 2026 г – 0 тыс. руб.; - 2027 г.-2033 г. - 200,0 тыс.руб. |
| Целевые показатели Программы | В области электроснабжения - снижение потребления энергетических ресурсов. В сфере утилизации твердых бытовых отходов: - улучшение экологической ситуации на территории поселения. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития села, создание благоприятных условий для проживания граждан. |

# Введение

- Краткая географическая и социально-экономическая характеристика Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

  - 1.1. Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Усть-Изесский сельсовет расположен в северо-западной части Новосибирской области на расстоянии 530 км от областного центра, в 35 км от районного центра с. Венгерово.

Усть-Изесский сельсовет граничит с четырьмя сельскими советами Венгеровского района: с северо-востока с Сибирцевским-2 сельсоветом, Урезским сельсоветом, с запада с Меньшиковским сельсоветом, в юго-западном направлении с  Ключевским сельсоветом. Площадь территории поселения составляет 19669 га. Удаленность поселения от ближайшей железнодорожной станции составляет около 95 км (от р.п. Чаны).

Климат сельского поселения резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Перепады температуры в течении суток, достигают 270 С, максимальная температура +370С, минимальная -500С. Отрицательные температуры (заморозки) отмечались до 22 июня и с 3 сентября. Среднемесячная температура января составляет – 18,8С, июля - +19С. Годовое количество осадков составляет 450-500 мм, в том числе за апрель- октябрь выпадает – 338 мм.

Продолжительность вегетационного периода (температура выше +5С) составляет 150 – 160 дней. Ветровой режим характеризуется абсолютным преобладанием ветров южного и юго-западного направлений, сопровождающихся частыми метелями. Максимальные значения скорости ветра зимой до 28 м/с, летом до 36 м/с. Обычная толщина снежного покрова 50 см, максимальные значения 72 см. Глубина промерзания почвы превышает 150 см. Сумма температур воздуха выше 10С равна 1800-1950. Гидротермический коэффициент  колеблется в пределах 1,2-1,4.

Площадь земель покрытых лесной растительностью составляет 3610 га.

Территория расчленена долинами рек  р.Тартас, р.Изес и их многочисленными   маловодными  притоками.

Площадь водного фонда составляет 519 га.

Поверхностные водные объекты представлены водотоками: реки и ручьи и водоёмами: озёра, пруды, болота.

Наиболее крупные реки: р.Тартас.

1.2. Население и населенные пункты сельского поселения

На территории муниципального образования расположены 3 населенных пункта: с. Усть-Изес, д.Ольгино, д.Бурсянино. Численность населения на 01.01.2021 составляет 679 человек.

Информация по населению  Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

Таблица №1

| № п/п | Населенные пункты. | Численность населения, чел. на 01.01.2020 г. | Численность населения, чел. на 01.01.2021 г, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Усть-Изес | 551 | 590 |
| 2 | д.Ольгино | 37 | 33 |
| 3 | д. Бурсянино | 67 | 56 |
| Итого | Усть-Изесский сельсовет | 655 | 679 |

Средняя плотность населения на территории  сельсовета увеличивается.

1.3. Экономическая характеристика сельского поселения

А)  Агропромышленный комплекс.

Сельское хозяйство на территории МО представлено 1 сельхозпредприятием – ЗАО «Усть-Изесское»- растениеводство и животноводство;, работает 1 ИП КФХ . Сельскохозяйственные угодья составляют 10151 га, в т.ч. пашня – 3857 га.

Б) Здравоохранение.

В системе здравоохранения функционирует 1 ФАП.

В) Образование.

На территории осуществляют свою деятельность:

- общеобразовательная школа,- в с. Усть-Изес.

С д.Ольгино, д.Бурсянино ежедневно осуществляется подвоз учеников к МКОУ Усть-Изесской ООШ.

Г) Торговля.

В сфере торговли функционирует 6 предприятий.

Д) Транспорт.

По территории МО проходят: маршрут автобуса «Венгерово-Филошенка».

Ж) Жилищно-коммунальное хозяйство:

Жилой фонд составляет 10,9_тыс. кв.м. в том числе муниципальное жилье 0 кв.м., индивидуальные жилые дома-3,4 тыс. кв.м.,двухквартирные жилые дома 7,5 тыс.кв.м.

Теплоснабжение

На территории с. Усть-Изес имеется 2 котельных,1 котельная  отапливает учреждения: социальной сферы,2 котельная отапливает РТМ и гараж ЗАО «Усть-Изесское». Общая протяженность тепловых сетей –1 км.

Водоснабжение

Водоснабжение Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области представлено 11 скважинами, из них в д.Ольгино 2 шт., в д.Бурсянино-3шт. В населённых пунктах поселения  пробурены индивидуальные колонки в количестве 25 шт. Общая протяженность водопроводных сетей 7,6 км.

Функцию по  обеспечению водой поселения с. Усть-Изес  обеспечивает  ЗАО «Усть-Изесское», д.Ольгино, д.Бурсянино осуществляет администрация Усть-Изесского сельсовета.

Электроснабжение

Электроснабжение МО обеспечивают региональные электрические сети – АО «РЭС».

Газоснабжение

Райгаз- обеспечивает жителей МО газом.

1.4. Пути сообщения и транспорт

А) Железнодорожный транспорт

На территории Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, железная дорога -  отсутствует.

Б) Автомобильный транспорт

К основным  автотранспортным направлениям относятся :

Характеристика внутрипоселенческих дорог, расположенных на территории поселения

Таблица № 2

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (км) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Усть-Изес ул.Светлая | 530 | щебенение |
| 2 | С. Усть-Изес ул.Молодёжная | 320 | щебенение |
| 3 | С. Усть-Изес ул.Зелёная | 625 | щебенение |
| 4 | С.Усть-Изес ул.Ленина | 1400 | асфальт |
| 5 | д. Бурсянино ул.Речная | 1195 | грунт |
| 6 | д. Ольгино ул. Широкая | 350 | Грунт |
| 7 | д. Ольгино ул. Короткая | 100 | грунт |
| 8 | д. Ольгино ул. Школьная | 806 | грунт |

В) Транспортные сооружения

-Крупных автомобильных мостов на  территории поселения  нет.

2.  Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры

2.1.   Существующая система  сбора и вывоза ТКО Усть-Изесского сельсовета

Венгеровского района  Новосибирской области и перспектива ее развития

К вопросам местного значения отнесён вопрос  участия администрации Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

На территории Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, сбор и вывоз ТКО осуществляет ООО «Экология-Новосибирск» каждый четверг месяца путем сбора мусора от жителей частного сектора и специально отведенных мест от организаций.

Анализируя  проблемы  системы  по сбору и утилизации ТКО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

- отсутствие раздельного сбора ТБО;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

К вопросам местного значения отнесена  организация в границах поселения электро-, газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В настоящее время разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2020-2022 годы».

В 2013 году  проводилось  энергетическое обследование зданий  администрации поселения, были разработаны энергетические  паспорта.

Проведение энергетических обследований позволило оптимизировать мероприятия по энергосбережению и   применить  наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях.

Фактически администрация Усть-Изесского  сельсовета Венгеровского района Новосибирской области разрабатывает мероприятия, направленные на  обеспечение  уличного освещения населённых пунктов поселения, т.е. его монтаж и содержание.

2.3.Существующая система теплоснабжения Усть-Изесского

сельсовета и перспектива ее развития.

Перспектива развития системы теплоснабжения Усть-Изесского сельсовета заключается в установке энергосберегающей модульной котельной вблизи отапливаемых объектов и подключение к ней жилых домов, что позволит уменьшить производственный объем здания котельной, увеличить экологическую и производственную безопасность, обеспечить экономичное расходование топлива и электроэнергии.

Замена старых металлических труб на трубы в полиуретановой оболочке  приведет к уменьшению теплопотерь и снижению расходов на ремонт теплосети.

Необходимость модернизации сетей теплоснабжения и котельных на территории поселения приведёт к повышению качества жилищно-коммунальных услуг, созданию благоприятных и отвечающих современным требованиям условиям, а также сохранению эксплуатационно-технической надёжности систем жизнеобеспечения, предотвращению на них чрезвычайных ситуаций.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к 	нормативным.

2.4.Существующая система водоснабжения Усть-Изесского сельсовета

и перспектива ее развития.

В Усть-Изесском сельсовете эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет ЗАО «Усть-Изесское». Данное предприятие не является специализированным предприятием жилищно-коммунального хозяйства.

Источником водоснабжения населённых пунктов Усть-Изесского сельсовета являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения Усть-Изесского сельсовета требует замены.

Водопровод с. Усть-Изес - 1 скважина (полный амортизационный износ, скважине более 30 лет).  Водонапорная башня  исправна, вода из скважины подается в резервуар, с резервуара  в систему водоснабжения.

Водопровод д. Бурсянино – 2 скважины (возраст скважин 35лет), протяженность уличной водопроводной сети  нет.

Водопровод д. Ольгино - 1 скважина (полный амортизационный износ, скважине более 35лет).  Уличной водопроводной сети нет.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах, выявлено:

- в связи со старением водопроводных сетей (бурение скважин было в 1967 г.), емкостей для забора воды, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек воды  из-за износа  трубопроводов.

Износ водопроводных сетей растет, вследствие ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30-40% от объема воды поданной в сеть, что превышает нормативы в  несколько  раз.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Немаловажной проблемой остается обслуживание существующего водопроводного хозяйства из-за его нерентабельности ввиду изношенности сетей и оборудования.

Характеристика водопроводной сети сведена в таблицу

| № п/п | Наименование водоводов | Материал труб | Д, мм. | Длина, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод с. Усть-Изес | полиэтилен | 113 | 7000 | 1989 |
| 2 | Водопровод д.Бурсянино |  |  |  |  |
| 3 | Водопровод д. Ольгино |  |  |  |  |

Тарифы на холодную воду, отпускаемую ЗАО «Усть-Изесское» устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области.

На сегодняшний день существуют следующие технические и технологические проблемы:

1.Отсутствует первая категория надежности энергоснабжения насосной станции I подъема системы водоснабжения.

2. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

3. Требуется замена оборудования на станции I подъема (скважины), отсутствует автоматизированная система подачи воды.

4. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Усть-Изесского сельсовета  предусматривают:

- подготовка проектно – сметной документации по водоснабжению;

-строительство новой  водопроводной сети, с применением труб из современных материалов в с. Усть-Изес;

-установка блочно-модульной станции для очистки воды;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить  экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

  - Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

В соответствии с Уставом Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, администрация поселения обязана принимать участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области приведены в таблице (приложение 3).

4.2.  Перспективная схема теплоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Усть-Изесскогого сельсовета сведены в таблицу (приложение 3).

4.3. Перспективная схема водоснабжения

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить  экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Усть-Изесского сельсовета сведены в таблицу ( приложение 3).

5.Ожидаемые результаты

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации электроснабжения позволит организовать электроснабжение населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- улучшить  санитарное состояние  территории поселения;

- улучшить экологическое состояние  территории поселения;

- предотвратить образование несанкционированных свалок.

6.Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2021-2031  годы и на перспективу до 2033 года потребуется 112103,00 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджета Усть-Изесского  сельсовета Венгеровского района Новосибирской  области и областного бюджета.

Обобщенные данные приведены в таблице (приложение №2).

Перспективная схема развития системы утилизации ТБО

Приложение 1

| № | Наименование мероприятия |  | ССрок выполнения | ИИсточник финансирования | ООбщая стоимость мероприятий на 2021-2033г.г., тыс. руб | ППотребность в средствах на 2021-2026 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 22021 | 22022 | 22023 | 22024 |  | 22025 | 22026 | 22027-2032 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка контейнеров |  | 2027 | МБ | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 150,0 |  |  |
|  |  |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ТКО |  |  | МБ | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 150,0 |  |  |  |
| Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Финансовые потребности для реализации программы

| Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | ССумма на 2021г. тыс. руб. | Сумма на2022г. тыс. руб. | ССумма на 2023г. тыс. руб. | Сумма на 2024г. тыс. руб. | Сумма на 2025г. тыс. руб. | ССумма на 2026г. тыс. руб. | Сумма на 2027-2033 г.г. тыс. руб. |

Утилизация твердых бытовых отходов

| МБ | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ВИ | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 150,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

Содержание уличного освещения

| МБ | 5481,00 | 381,6 | 0,00 | 0,00 | 421,5 | 487,6 | 490,0 | 3700,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 5831,00 | 381,6 | 0,00 | 0,00 | 571,5 | 487,6 | 490,0 | 3900,3 |

| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2021г. тыс. руб. | Сумма на2022г. тыс. руб. | Сумма на 2023г. тыс. руб. | Сумма на 2024г. тыс. руб. | Сумма на 2025г. тыс. руб. | Сумма на 2026г. тыс. руб. | Сумма на 2027-2033 г.г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Водоснабжение

| МБ |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 83000,00 |  |  |  |  | 83000,00 |  |  |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 83000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83000,00 | 0,00 | 0,00 |

Теплоснабжение

| МБ | 294,9 | 294,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | 22827,1 | 22827,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 23122,0 | 23122,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

Мероприятия Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2021-2031 годы и на перспективу до 2033 года

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027-2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| - Мероприятия в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание уличного освещения в населенных пунктах: обслуживание и замена электрических ламп на энергосберегающие | Администрация Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Всего | 5831,0 | 381,6 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 571,5 |  | 487,6 |  | 490,0 | 3900,3 |
|  |  |  | Местный бюджет | 5481,0 | 381,6 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 421,5 |  | 487,6 |  | 490,0 | 3700,3 |
|  |  |  | Областной бюджет | 350,0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 150,0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 200,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| - В сфере утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Усть-Изесскогосельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Всего | 150,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 150,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 150,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| № |  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования |  | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |  | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027-2033 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |
| - Мероприятия в сфере водоснабжения Строительство с. Усть-Изес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 1).Строительство станции 1и2-го подъема с автоматизированной подачей воды. 2).Строительство водопроводной сети; 3)Установка модуля очистки воды. | Администрация Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Всего |  | 83000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 83000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 83000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 83000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| - В сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 1.Разработка ПСД 2)Реконструкция котельной и тепловых сетей в с. Усть-Изес |  | Администрация Усть-Изесскогосельсовета Венгеровского района Новосибирской области | Всего | 23122,0 |  | 23122,0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 00,00 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 294,9 |  | 294,9 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 22827,1 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |